Приложение к письму МЧС России О# 5 МАР 2018 Ш

Порядок

использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой травянистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04,2012 Ш 390.

Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные выжигания (за исключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено производить в безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается

на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты; территория 	вокруг 	участка 	для 	выжигания 	сухой 	травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности,

обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на: территориях с действующим особым противопожарным режимом;

земельных участках, находящихся на торфяных почвах;

землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за исключением

рисовой соломы).

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается уничтожение сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путем сжигания при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», принятым по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом России и зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный № 41317).

Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Диаметр очага горения не должен превышать 3 метров.

2

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть

очищена в радиусе

10

метров от сухостойных деревьев, сухой травы,

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

использования

быть

На

каждый

очаг

открытого

огня

должно

задействовано не менее 2-х человек, прошедших обучение мерам пожарной

обеспеченных первичными

безопасности,

и

средствами

пожаротушения

мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Исключение., в части существующего запрета на проведение сплошных

выжиганий на землях сельхозназначения: сделано в отношении допустимости

обусловлено

проведения

площадных

выжиганий

рисовой

соломы.

Это

экономической целесообразностью и спецификой обустройства оросительных

представляющих

систем

чеков,

рисовых

собой

замкнутые

контуры,

обрамленные

всех

каналами

обеспечивает

со

сторон

с

водой,

что

нераспространение горения на соседние участки,

О

планировании

проведения

соответствующих

работ

необходимо

предварительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также пожарно-

спасательные подразделения.

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода

основной массы снега до наступления пожароопасного сезона или/и после

окончания пожароопасного сезона, в зависимости от местных условий.

Наряду с этим, постановлением Правительства Российской Федерации

от ЗОЛ 2.2017

Ш

3717 внесены изменения в Правила противопожарного режима

в Российской Федерации, устанавливающие обязанность правообладателей

земельных участков, расположенных на территориях городских в сельских

поселений, садоводческих объединений, регулярно производить их уборку от

мусора и покос травы,

а также обязанность правообладателей земель

сельскохозяйственного назначения принимать меры по их защите от зарастания

сорными растениями и своевременно производить сенокошение на сенокосах.

В целях недопущения зарастания земельных участков, указанные работы

целесообразно проводить регулярно в течение пожароопасного сезона.